附件3

监理企业安全责任清单参考模板（1.0版）

一、监理企业安全主体责任清单

（参考模版1.0版）
	序号
	行业类别
	责任清单

	1-1
	监理企业
	1.监理单位应根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责。
2.监理单位编制监理规划及监理实施细则时，应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入其中。
3.监理单位应审查施工组织设计中的安全技术措施是否符合工程建设强制性标准；审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，以及施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格；核查施工机械和设施的安全许可验收手续。
4.监理单位应审查施工单位的专项施工方案是否符合工程建设强制性标准；对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程结合施工单位的专项施工方案编制监理实施细则，检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。
5.监理单位应要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工，并对危险性较大的分部分项工程实施专项巡查；发现未按专项施工方案实施时，应及时要求施工单位按专项施工方案实施。
6.监理单位在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应要求施工单位整改；情况严重时，要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位；施工单位拒不整改或不停止施工时，及时向有关主管部门报送监理报告。
7.……。


二、安全生产管理的监理工作重点岗位责任清单

（参考模板1.0版）
	序号
	岗位名称
	责任清单
	履职清单
	责任人

	2-1
	企业法人（董事长）
	认真贯彻执行有关安全生产的方针政策和法律法规、标准规范，掌握项目监理机构安全生产管理的监理工作动态，定期组织研究安全生产管理的监理工作，对企业安全生产管理负全面责任。

	1.组织编制和实施企业中、长期整体规划及年度、特殊时期安全工作实施计划。建立健全和完善本企业的各项安全生产管理制度及奖惩办法。
2.建立健全安全生产管理的保证体系，保证各项安全技术措施经费的落实。
3.领导企业安全管理部门（或人员）的监督检查等管理工作。
4.领导、组织公司相关部门（或人员）配合（或参与）事故调查组做好事故调查处理。
5.……。
	（明确到各岗位一线操作者具体责任人，下同）

	2-2
	总经理
	在企业范围，贯彻执行国家、地方关于安全生产的法律法规和标准规范，领导企业安全生产管理的具体工作，监督检查项目监理机构安全生产管理的监理工作实施情况，主持企业安全生产管理日常工作，对企业安全生产管理工作负有领导责任。
	1.将安全生产管理列入企业的主要日常工作，建立健全安全生产管理责任制和考核制度、奖惩规定，使安全生产管理工作有计划、有目标、有检查、有考核、有奖惩。
2.确定企业的安全生产管理方针和安全管理目标，对安全管理体系的建立、完善、运行和持续改进作出相应决策，保证安全生产管理体系的实施所需的必要资源。
3.任命企业安全生产管理体系的管理者代表，批准企业安全生产管理体系的《管理手册》和程序文件的颁布与修改。
4.负责组织建立、适时地持续改进公司安全生产管理体系，主持公司安全生产管理体系的管理评审，确保公司安全生产管理体系持续的适宜性和有效性。
5.督促、检查企业的安全生产管理工作，及时消除安全隐患。
6.组织制定并实施企业的生产安全事故处置应急预案。
7.组织研究、解决在安全生产管理工作中的重大问题。
8.……。
	

	2-3
	企业技术负责人（总工程师）
	贯彻执行国家和上级的安全生产方针、政策，协助法定代表人（董事长）和总经理做好安全生产管理方面的技术领导工作，对公司安全生产管理负技术领导责任。
	1.领导制定企业年度（或季度）安全生产管理工作计划中的安全技术方案。
2.审批监理规划，审查将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入其中的情况。
3.指导项目监理机构编制针对危险性较大的分部分项工程的监理实施细则。
4.为项目监理机构安全生产管理的监理工作提供技术上的指导和支持。
5.参加（或配合）安全事故的调查，从技术上分析事故原因，制定相应监理防范措施。
6.……。


	

	2-4
	副总经理
	对企业安全生产管理负直接领导责任，协助法定代表人（董事长）和总经理认真贯彻执行安全生产方针、政策、法规，具体落实本公司各项安全生产管理制度，对企业的安全生产管理工作负相应领导责任。
	1.组织实施公司安全生产管理规划，组织落实安全生产管理责任制。
2.认真听取、采纳安全生产管理的监理工作合理化建议，保证企业安全生产管理保障体系的正常运转。
3.参与审核监理规划、指导项目监理机构编制针对危险性较大的分部分项工程的监理实施细则。
4.组织企业定期（或不定期）对项目监理机构安全生产管理的监理工作进行检查，及时解决存在的问题。
5.参加（或配合）安全事故的调查，审查项目监理机构起草的相关文件资料，根据企业规章制度对责任人提出处理意见。
6.……。

	

	2-5
	总监理工程师
	总监理工程师为项目监理机构的负责人，全权代表监理企业履行监理合同，全面负责项目监理机构的安全生产管理的监理工作，承担相应的法定安全监理职责。
	1.针对工程项目的具体情况，确定项目监理机构的安全生产管理的监理人员及其岗位职责。
2.组织编制监理规划，将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入组织编制的监理规划中，并监督实施。
3.结合施工单位的专项施工方案，组织编写危险性较大的分部分项工程监理实施细则，予以批准，并在施工过程中督促落实。
4.组织审查施工组织设计、（专项）施工方案中的安全技术措施。
5.组织审核总包单位和分包单位的安全生产资格。
6.组织检查施工单位现场安全生产管理体系的建立及运行情况。
7.组织审查安全生产管理的相关资料。
8.要求施工单位按已批准的专项施工方案组织施工，并组织对危险性较大的分部分项工程实施专项巡查；发现未按专项施工方案实施时，应及时要求施工单位按专项施工方案实施。
9.定期（或不定期）组织对施工单位安全生产管理的检查，发现工程存在安全事故隐患时，应要求施工单位整改；情况严重时，要求施工单位暂停施工，并及时报告建设单位；施工单位拒不整改或不停止施工时，及时向有关主管部门报送监理报告。
10.参与（或配合）安全事故的调查和处理。
11.组织项目监理人员开展安全生产管理培训。
12.……。

	

	2-6
	专业监理工程师
	监督施工单位落实安全生产组织保证体系，负责所监理项目的安全生产管理的具体工作。

	1.参加编制监理规划，将相应专业安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入组织编制的监理规划中，并监督实施。
2.编制监理规划中本专业安全生产管理的监理工作内容、方法和措施，并监督实施。
3.审查施工组织设计、(专项)施工方案、现场安全应急预案中，涉及本专业的安全技术措施，向总监理工程师报告，并督促施工单位实施。
4.参与审核总包单位和分包单位的安全生产资格。
5.审查施工单位特种作业人员的和管理人员的资格证书。
6.监督检查施工单位现场安全生产管理体系的建立及运行情况。
7.监督施工单位严格按强制性标准的规定组织施工，处置发现的安全事故隐患。
8.参加相关单位定期（或不定期）组织的对施工单位安全生产管理的检查，发现工程存在安全事故隐患时，及时处置，并报告总监理工程师。
9.参加现场主要施工机械设备的验收，督促施工单位进行安全自检，监督施工单位做好安全技术交底。
10.指导检查监理员的工作，定期向总监理工程师报告涉及本专业安全管理的监理工作实施情况。
11. ……。


	

	2-7
	监理员
	协助专业监理工程师进行安全生产管理的监理工作。

	1.检查施工单位在安全生产方面投入的人力、主要设备的使用及运行状况。
2.根据专业监理工程师的安排进行有关安全方面的旁站。
3.协助专业监理工程师检查施工现场安全生产状况，发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。
4.……。

	


三、日常安全管理的监理工作清单
（参考模板1.0版）

（一）安全隐患排查清单示例（监理）
	序号
	隐患分类
	检查清单
	责任人

	1
	管理隐患
	安全生产
责 任 制
	是否建立安全生产责任制；
安全生产责任制是否经责任人签字确认；

是否制定各工种安全技术操作规程；
是否按规定配备专职安全员；

工程项目部承包合同中是否明确安全生产考核指标
是否制定安全资金保障制度；

是否编制安全资金使用计划并按计划实施；

是否制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）；
是否进行安全责任目标分解；

是否建立安全生产责任制、责任目标考核制度；
是否按考核制度对管理人员进行定期考核；

……。
	总监理工程师

	2
	
	施工组织
设    计
	施工组织设计中是否制定安全措施；
危险性较大的分部分项工程是否编制安全专项施工方案；
超过一定规模的危险性较大的分部分项工程是否按规定对专项方案进行了专家论证；

施工组织设计、专项方案是否经过审批；

……。
	总监理工程师

	3
	
	安全技术
交    底
	安全技术交底是否有书面记录；
安全技术交底是否落实到分部分项工程；

交底内容是否全面且具有较强的针对性；

……。
	专业监理工程师

	4
	
	安全检查
	是否建立定期的安全检查制度；
对定期、季节性安全检查记录进行检查；
事故隐患的整改是否做到定人、定时间、定措施；
对重大事故隐患改通知书所列项目是否按期整改并符合要求；

……。
	总监理工程师

	5
	
	安全教育
	是否建立安全培训、教育制度；
新入场工人是否进行三级安全教育和考核；
是否有明确具体的安全教育内容；
变换工种时是否进行安全教育；
施工管理人员、专职安全员是否按规定进行年度培训考核；

……。
	专业监理工程师

	6
	管理隐患
	应急预案
	是否制定安全生产应急预案；
是否建立应急救援组织并配备足够数量的救援人员；
是否配置应急救援器材；
是否定期进行应急救援演练；

……。
	总监理工程师

	7
	
	分包单位
安全管理
	核查分包单位资质、资格、分包手续是否符合要求；

总承包单位是否与分包单位签定安全生产协议书；
分包合同、安全协议书，签字盖章手续是否完善；
分包单位是否按规定建立安全组织、配备安全员；

……。
	总监理工程师

	8
	
	特种作业
安全管理
	特种作业人员是否均经过特种作业培训；

特种作业人员资格证书是否存在延期是否复核的情况；
特种作业人员是否均持操作证上岗；

……。
	专业监理工程师

	9
	
	生产安全
事故处理
	生产安全事故是否按规定报告；

生产安全事故是否按规定进行调查分析处理并制定了防范措施；
是否按规定办理了工伤保险；

……。
	总监理工程师

	10
	
	安全标志
	主要施工区域、危险部位、设施是否按规定悬挂安全标志；
是否绘制现场安全标志布置总平面图；
是否按部位和现场设施的改变调整安全标志设置；

……。
	专业监理工程师

	11
	施工现场

	现场材料
	易燃易爆物品是否采取防护措施或是否进行分类存放；
	专业监理工程师

	12
	
	现场住宿
	宿舍是否采取保暖和防煤气中毒措施；
	专业监理工程师

	13
	
	现场防火
	是否制定消防措施、制度；

是否按规定配备灭火器材；
现场临时设施的材质和选址是否符合消防要求；
是否存在易燃材料随意码放、灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效等情况；

是否设置消防水源（高层建筑）；

消防水源能否满足消防要求；

……。
	专业监理工程师

	14
	扣件式钢管脚手架
	施工方案
	是否编制专项施工方案，施工方案内容是否完整；

施工方案是否进行设计计算并按规定审核、审批；
超过一定规模的专项施工方案是否按规定组织专家论证；

是否按经审批通过的施工方案指导施工作业；

……。
	总监理工程师

	15
	扣件式钢管脚手架

	立杆基础
	立杆基础是否平整、密实满足方案设计要求；
立杆底部底座、垫板或垫板的规格是否符合规范要求；
是否按规范要求设置纵、横向扫地杆；
扫地杆的设置和固定是否符合规范要求；
是否设置排水措施；

……。
	专业监理工程师

	16
	
	架 体 与
建筑结构
拉    结
	架体与建筑结构拉结是否符合规范要求；
连墙件距主节点距离是否符合规范要求；

架体底层第一步纵向水平杆处是否按规定设置连墙件或是否采用其他可靠措施固定；
搭设高度超过24m的双排脚手架，是否采用刚性连墙件与建筑结构进行可靠连接；

……。
	专业监理工程师

	17
	
	杆间间距
与剪刀撑
	立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距是否超过规范要求； 
是否按规定设置纵向剪刀撑或横向斜撑；
剪刀撑是否沿脚手架高度连续设置且角度符合规范要求；
剪刀撑斜杆的接长或剪刀撑斜杆与架体杆件固定是否符合规范要求； 

……。
	专业监理工程师

	18
	
	脚手板与
防护栏杆
	脚手板是否存在未满铺或铺设不牢、不稳的情况；

脚手板规格或材质是否符合规范要求；
脚手板是否存在有探头板的现象； 
架体外侧是否按规范设置密目式安全网；
作业层是否在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆；
作业层是否设置高度不小于180㎜的挡脚板；

……。
	专业监理工程师

	19
	
	交 底 与
验    收
	架体搭设前是否进行交底或交底是否留有记录；

架体分段搭设分段使用是否办理分段验收；
架体搭设完毕是否办理验收手续；

……。
	专业监理工程师

	20
	
	横    向
水 平 杆
设    置
	是否在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆；
是否按脚手板铺设的需要增加设置横向水平杆；
单排脚手架横向水平杆插入墙内长度是否小于18㎝；

……。
	专业监理工程师

	21
	
	杆件搭设
	是否存在纵向水平杆搭接长度小于1m或固定不符合规范要求的情况；
是否存在立杆除在顶层顶步外采用搭接方式接长的情况；

……。
	专业监理工程师

	22
	
	架体防护
	作业层是否用安全平网双层兜底；

是否每隔10m采用安全平网封闭；

作业层与建筑物之间是否进行封闭；

……。
	专业监理工程师

	23
	扣件式钢管脚手架
	脚 手 架
材    质
	钢管直径、壁厚、材质是否符合规范要求；
钢管弯曲、变形、锈蚀的程度是否能够满足正常使用的要求；
扣件是否进行复试且技术性能符合标准要求；

……。
	专业监理工程师

	24
	
	通    道
	是否按规范要求设置人员上下专用通道； 
通道设置设置是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	25
	悬挑脚手架

	施工方案
	是否编制专项施工方案，施工方案内容是否完整；

施工方案是否进行设计计算并按规定审核、审批；
超过一定规模的专项施工方案是否按规定组织专家论证；

是否按经审批通过的施工方案指导施工作业；

……。
	总监理工程师

	26
	
	悬挑钢梁
	钢梁截面高度是否按设计确定；

钢梁固定段长度是否满足大于悬挑段长度1.25倍的要求；
钢梁外端是否设置钢丝绳或钢拉杆与上一层建筑结构拉结；

钢梁与建筑结构锚固措施是否符合规范要求；
钢梁间距是否按悬挑架体立杆纵距设置；

……。
	专业监理工程师

	27
	
	架体稳定
	立杆底部与钢梁连接处是否设置可靠固定措施；
承插式立杆接长是否采取螺栓或销钉固定；
是否在架体外侧设置连续式剪刀撑；

是否按规定在架体内侧设置横向斜撑；
架体是否按规定与建筑结构拉结；

……。
	专业监理工程师

	28
	
	脚 手 板
	脚手板规格、材质是否符合要求；
脚手板是否存在未满铺或铺设不严、不牢、不稳等情况；
是否存在有探头板的情况；

……。
	专业监理工程师

	29
	
	荷    载
	架体施工荷载是否超过设计规定；

施工荷载堆放是否均匀；

……。
	专业监理工程师

	30
	
	交 底 与
验    收
	架体搭设前是否进行交底或交底是否留有记录；

架体分段搭设分段使用，是否办理分段验收；
架体搭设完毕是否保留验收资料或是否记录量化的验收内容；

……。
	专业监理工程师

	31
	
	杆件间距
	立杆间距是否超过规范要求；

立杆底部是否固定在钢梁上；
纵向水平杆步距是否超过规范要求；
是否在立杆与纵向水平杆交点处设置横向水平杆；

……。
	专业监理工程师

	32
	悬挑脚手架

	架体防护
	作业层外侧是否在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆；
作业层是否设置高度不小于180mm的挡脚板；
架体外侧是否采用密目式安全网封闭，是否存在网间封闭不严的情况；

……。
	专业监理工程师

	33
	
	层间防护
	作业层是否采用安全平网双层兜底；

每隔10m是否用安全平网进行封闭；
架体底层是否进行封闭，是否存在封闭不严的情况；

……。
	专业监理工程师

	34
	
	脚 手 架
材    质
	型钢、钢管、构配件规格及材质是否符合规范要求；
型钢、钢管弯曲、变形、锈蚀严重程度是否影响正常使用；

……。
	专业监理工程师

	35
	门式钢管脚手架

	施工方案
	是否编制专项施工方案，施工方案内容是否完整；

施工方案是否进行设计计算并按规定审核、审批；
超过一定规模的专项施工方案是否按规定组织专家论证；

是否按经审批通过的施工方案指导施工作业；

……。
	总监理工程师

	36
	
	架体基础
	架体基础是否平整、密实符合规范及专项施工方案的要求；

架体底部是否设垫板；

垫板的规格是否符合规范要求；
架体底部是否按规范要求设置底座；
架体底部是否按规范要求设置扫地杆；
是否设置排水措施；

……。
	专业监理工程师

	37
	
	架体稳定
	是否按规定间距与结构进行拉结；

是否按规范要求设置剪刀撑；
是否按规范要求高度做整体加固；
架体立杆垂直偏差是否超过规范规定；

……。
	专业监理工程师

	38
	
	杆件锁件
	是否按说明书规定组装，是否漏装杆件、锁件；
是否按规范要求设置纵向水平加固杆；

架体组装是否存在不牢或紧固不符合要求的情况；
使用的扣件与连接的杆件参数是否匹配；

……。
	专业监理工程师

	39
	门式钢管脚手架

	脚 手 板
	脚手板是否存在未满铺或铺设不牢、不稳的情况；

脚手板规格或材质是否符合规范要求；
采用钢脚手板时挂钩是否挂扣在水平杆上或挂钩上且处于锁住状态；

……。
	专业监理工程师

	40
	
	交 底 与
验    收
	脚手架搭设前是否进行交底且留有记录；
脚手架分段搭设分段使用是否办理分段验收；
脚手架搭设完毕是否办理验收手续；

……。
	专业监理工程师

	41
	
	架体防护
	作业层脚手架外侧是否在1.2m和0.6m高度设置上、中两道防护栏杆；
作业层是否设置高度不小于180㎜的挡脚板；
脚手架外侧是否设置密目式安全网，是否存在封闭或网间不严的情况；

作业层是否用安全平网双层兜底，且以下每隔10m均采用安全平网封闭；

……。
	专业监理工程师

	42
	
	材    质
	杆件变形、锈蚀严重程度是否满足使用要求；

门架是否存在局部开焊的情况；
构配件的规格、型号、材质或产品质量是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	43
	
	荷    载
	施工荷载是否超过设计规定；
荷载堆放是否存在不均匀的情况；

……。
	专业监理工程师

	44
	
	通    道
	是否设置人员上下专用通道；

通道设置是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	45
	碗扣式钢管脚手架

	施工方案
	是否编制专项施工方案，施工方案内容是否完整；

施工方案是否进行设计计算并按规定审核、审批；
超过一定规模的专项施工方案是否按规定组织专家论证；

是否按经审批通过的施工方案指导施工作业；

……。
	总监理工程师

	46
	
	架体基础
	架体基础是否平整、密实符合规范及专项施工方案的要求；

架体底部是否设垫板；

垫板的规格是否符合规范要求；
架体底部是否按规范要求设置底座；
架体底部是否按规范要求设置扫地杆；
是否设置排水措施；

……。
	专业监理工程师

	47
	
	架体稳定
	架体与建筑结构是否按规范要求进行拉结；
架体底层第一步水平杆处是否按规范要求设置连墙件或是否采用其它可靠措施固定；
连墙件是否采用刚性杆件；
是否按规范要求设置竖向专用斜杆或八字形斜撑；
竖向专用斜杆两端是否固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的碗扣结点处；
竖向专用斜杆或八字形斜撑是否沿脚手架高度连续设置且角度符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	48
	碗扣式钢管脚手架

	杆件锁件
	立杆间距、水平杆步距是否超过规范要求；

是否按专项施工方案设计的步距在立杆连接碗扣结点处设置纵、横向水平杆；
架体搭设高度超过24 m时，顶部24m以下的连墙件层是否按规定设置水平斜杆；
架体组装不牢或上碗扣紧固是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	49
	
	脚 手 板
	脚手板是否存在满铺或铺设不牢、不稳的情况；

脚手板规格或材质是否符合规范要求；

采用钢脚手板时挂钩是否挂扣在横向水平杆上且挂钩处于锁住状态；

……。
	专业监理工程师

	50
	
	交 底 与
验    收
	架体搭设前是否进行交底且留有记录；
架体分段搭设分段使用是否办理分段验收；

架体搭设完毕是否办理验收手续； 

……。
	专业监理工程师

	51
	
	架体防护
	架体外侧是否设置密目式安全网封闭且网间封闭符合规范要求；
作业层是否在外侧立杆的1.2m和0.6m的碗扣结点设置上、中两道防护栏杆；

作业层外侧是否设置高度不小于180㎜的挡脚板；

作业层是否用安全平网双层兜底，且以下每隔10m均使用安全平网进行封闭；

……。
	专业监理工程师

	52
	
	材    质
	杆件弯曲、变形、锈蚀严重程度是否影响正常使用；

钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	53
	
	荷    载
	施工荷载是否符合设计规定；
荷载堆放是否均匀；

……。
	专业监理工程师

	54
	
	通    道
	是否设置人员上下专用通道；

通道设置是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	55
	附着式升降脚手架
	施工方案
	是否编制专项施工方案，施工方案内容是否完整；

施工方案是否进行设计计算并按规定审核、审批；
超过一定规模的专项施工方案是否按规定组织专家论证；

是否按经审批通过的施工方案指导施工作业；

……。
	总监理工程师

	56
	附着式升降脚手架

	安全装置
	是否采用机械式的全自动防坠落装置且技术性能符合规范要求；

防坠落装置与升降设备是否分别独立固定在建筑结构处；

防坠落装置是否设置在竖向主框架处与建筑结构附着；
是否安装防倾覆装置且防倾覆装置符合规范要求；
在升降或使用工况下，最上和最下两个防倾装置之间的最小间距符合规范要求；
是否安装同步控制或荷载控制装置；

同步控制或荷载控制误差是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	57
	
	架体构造
	架体高度是否大于5倍楼层高；
架体宽度是否大于1.2m；
直线布置的架体支承跨度是否大于7m；

折线、曲线布置的架体支撑跨度的架体外侧距离大于5.4m；

架体的水平悬挑长度是否存在未大于2m但大于跨度1/2的情况；

水平悬挑长度是否存在大于2m但大于跨度1/2的情况；
架体悬臂高度是否大于架体高度2/5；

架体悬臂高度是否大于6m；
架体全高与支撑跨度的乘积是否大于110㎡；

……。
	专业监理工程师

	58
	
	附着支坐
	是否按竖向主框架所覆盖的每个楼层均设置一道附着支座；

在使用工况时，是否将竖向主框架与附着支座固定；
在升降工况时，是否将防倾、导向的结构装置设置在附着支座处；
附着支座与建筑结构连接固定方式是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	59
	
	架体安装
	主框架和水平支撑桁架的结点是否采用焊接或螺栓连接或各杆件轴线是否交汇于主节点；
内外两片水平支承桁架的上弦和下弦之间设置的水平支撑杆件是否采用焊接或螺栓连接；
架体立杆底端是否设置在水平支撑桁架上弦各杆件汇交结点处；
与墙面垂直的定型竖向主框架组装高度低于架体高度；
架体外立面设置的连续式剪刀撑是否将竖向主框架、水平支撑桁架和架体构架连成一体；

……。
	专业监理工程师

	60
	
	架体升降
	两跨以上架体同时整体升降是否存在采用手动升降设备的情况；

升降工况时附着支座在建筑结构连接处砼强度是否达到设计要求；
升降工况时架体上是否有施工荷载或有人员停留；

……。
	专业监理工程师

	61
	附着式升降脚手架
	检查验收
	构配件进场是否办理验收；

分段安装、分段使用是否办理分段验收；

架体安装完毕是否履行验收程序或验收表是否经责任人签字认可
每次提升前是否留有具体检查记录；

每次提升后、使用前是否履行验收手续，相关资料是否齐全；

……。
	专业监理工程师

	62
	
	脚 手 板
	脚手板是否存在满铺或铺设不严、不牢的情况；

作业层与建筑结构之间空隙是否存在封闭不严的情况；

脚手板规格、材质是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	63
	
	防    护
	脚手架外侧是否采用密目式安全网封闭且网间封闭严密；
作业层是否在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆；
作业层是否设置高度不小于180㎜的挡脚板；

……。
	专业监理工程师

	64
	
	操    作
	操作前是否向有关技术人员和作业人员进行安全技术交底；
作业人员是否经培训且定岗定责；

安装拆除单位资质是否符合要求；

特种作业人员是否持证上岗；
安装、升降、拆除时是否采取安全警戒措施；

是否存在荷载不均匀或超载等情况；

……。
	专业监理工程师

	65
	承插型盘扣式钢管脚手架

	施工方案
	是否编制专项施工方案，施工方案内容是否完整；

施工方案是否进行设计计算并按规定审核、审批；
超过一定规模的专项施工方案是否按规定组织专家论证；

是否按经审批通过的施工方案指导施工作业；

……。
	总监理工程师

	66
	
	架体基础
	架体基础是否平整、密实且符合方案设计要求；
架体立杆底部是否存在缺少垫板或垫板的规格不符合规范要求的情况
架体立杆底部是否按要求设置底座；
是否按规范要求设置纵、横向扫地杆；

是否设置排水措施；

……。
	专业监理工程师

	67
	
	架体稳定
	架体与建筑结构是否按规范要求拉结；

架体底层第一步水平杆处是否按规范要求设置连墙件或是否采用其它可靠措施固定；
连墙件是否采用刚性杆件；
是否按规范要求设置竖向斜杆或剪刀撑；
竖向斜杆两端是否固定在纵、横向水平杆与立杆汇交的盘扣结点处；
斜杆或剪刀撑是否沿脚手架高度连续设置且角度符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	68
	承插型盘扣式钢管脚手架

	杆    件
	架体立杆间距、水平杆步距是否超过规范要求；

是否按专项施工方案设计的步距在立杆连接盘处设置纵、横向水平杆；
双排脚手架的每步水平杆层，当无挂扣钢脚手板时是否按规范要求设置水平斜杆；

……。
	专业监理工程师

	69
	
	脚 手 板
	脚手板是否存在未满铺或铺设不牢、不稳的情况；
脚手板规格或材质是否符合规范要求；
采用钢脚手板时挂钩是否挂扣在水平杆上或挂钩处于锁住状态；

……。
	专业监理工程师

	70
	
	交 底 与
验    收
	脚手架搭设前是否进行交底且留有交底记录；

脚手架分段搭设分段使用是否办理分段验收；

脚手架搭设完毕是否办理验收手续； 

……。
	专业监理工程师

	71
	
	架体防护
	架体外侧是否设置密目式安全网封闭且网间严密；
作业层是否在外侧立杆的1m和0.5m的盘扣节点处设置上、中两道水平防护栏杆；

作业层外侧是否设置高度不小于180㎜的挡脚板；

……。
	专业监理工程师

	72
	
	杆件接长
	立杆竖向接长位置是否符合规范要求；
搭设悬挑脚手架时，立杆的承插接长部位是否采用螺栓作为立杆连接件固定；

剪刀撑的斜杆接长是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	73
	
	架 体 内
防    护
	作业层是否用采用安全平网双层兜底，且以下每隔10m采用安全平网进行封闭；
作业层与主体结构间的空隙是否封闭；

……。
	专业监理工程师

	74
	
	材    质
	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量是否符合规范要求；
钢管弯曲、变形、锈蚀严重是否影响正常使用；

……。
	专业监理工程师

	75
	
	通    道
	是否设置人员上下专用通道；
通道设置是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	76
	高处作业吊篮
	施工方案
	是否编制专项施工方案，施工方案内容是否完整；

施工方案是否进行设计计算并按规定审核、审批；
超过一定规模的专项施工方案是否按规定组织专家论证；

是否按经审批通过的施工方案指导施工作业；

……。
	总监理工程师

	77
	高处作业吊篮

	安全装置
	是否安装安全锁；

安全锁是否存在失灵的情况；
是否存在安全锁超过标定期限仍在使用的情况；

是否设置挂设安全带专用安全绳及安全锁扣；

安全绳是否固定在建筑物可靠位置；

吊篮是否安装上限位装置；

是否存在限位装置失灵的情况；

……。
	专业监理工程师

	78
	
	悬挂机构
	是否存在悬挂机构前支架支撑在建筑物女儿墙上或挑檐边缘的情况；
前梁外伸长度是否符合产品说明书规定；

是否存在前支架与支撑面不垂直或脚轮受力的情况；

前支架调节杆是否固定在上支架与悬挑梁连接的结点处；

是否存在使用破损的配重件或采用其他替代物的情况；

配重件的重量是否符合设计规定；

……。
	专业监理工程师

	79
	
	钢 丝 绳
	是否存在钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀达到报废标准的情况；

是否存在安全绳规格、型号与工作钢丝绳不相同或未独立悬挂的情况；

是否存在安全绳不悬垂的情况；
利用吊篮进行电焊作业时是否存在未对钢丝绳采取保护措施的情况；

……。
	专业监理工程师

	80
	
	安    装
	是否存在使用未经检测或检测不合格的提升机的情况；
是否存在吊篮平台组装长度不符合规范要求的情况；

是否存在吊篮组装的构配件不是同一生产厂家的产品的情况；

……。
	专业监理工程师

	81
	
	升降操作
	操作升降人员是否经培训合格；
吊篮内作业人员数量是否超过2人；
吊篮内作业人员是否将安全带使用安全锁扣正确挂置在独立设置的专用安全绳上；
是否存在吊篮正常使用，人员未从地面进入篮内的情况；

……。
	专业监理工程师

	82
	
	交 底 与
验    收
	是否存在未履行验收程序或验收表未经责任人签字的情况；
是否存在每天班前、班后未进行检查的情况；

是否存在吊篮安装、使用前未进行交底的情况；

……。
	专业监理工程师

	83
	
	防    护
	吊篮平台周边的防护栏杆或挡脚板的设置是否符合规范要求；

多层作业是否按规范要求设置防护顶板；

……。
	专业监理工程师

	84
	高处作业吊篮
	吊篮稳定
	吊篮作业是否采取防摆动措施；

是否存在吊篮钢丝绳不垂直或吊篮距建筑物空隙过大的情况；

……。
	专业监理工程师

	85
	
	荷    载
	是否存在施工荷载超过设计规定的情况；
是否存在荷载堆放不均匀的情况；

是否存在利用吊篮作为垂直运输设备的情况；

……。
	专业监理工程师

	86
	满堂式脚手架

	施工方案
	是否编制专项施工方案，施工方案内容是否完整；

施工方案是否进行设计计算并按规定审核、审批；
超过一定规模的专项施工方案是否按规定组织专家论证；

是否按经审批通过的施工方案指导施工作业；

……。
	总监理工程师

	87
	
	架体基础
	架体基础是否平整、密实并符合专项施工方案要求；
架体底部是否设置垫木或垫木且其规格符合要求；

架体底部是否按规范要求设置底座；
架体底部是否按规范要求设置扫地杆；
是否设置排水措施；

……。
	专业监理工程师

	88
	
	架体稳定
	架体四周与中间是否按规范要求设置竖向剪刀撑或专用斜杆；
是否按规范要求设置水平剪刀撑或专用水平斜杆；
架体高宽比大于2时是否按要求采取与结构刚性连结或扩大架体底脚等措施；

……。
	专业监理工程师

	89
	
	杆件锁件
	架体搭设高度是否存在超过规范或设计要求的情况；

架体立杆间距、水平杆步距是否超过规范要求；
杆件接长是否符合规范要求；
是否存在架体搭设不牢或杆件结点紧固不符合规范要求的情况；

……。
	专业监理工程师

	90
	
	脚 手 板
	是否存在脚手板不满铺或铺设不牢、不稳等情况；
脚手板规格或材质是否符合规范要求；
采用钢脚手板时挂钩是否挂扣在水平杆上且挂钩是否处于锁住状态；

……。
	专业监理工程师

	91
	
	交 底 与
验    收
	架体搭设前是否进行交底且留有交底记录；

架体分段搭设分段使用是否办理分段验收；

架体搭设完毕是否办理验收手续； 

……。
	专业监理工程师

	92
	
	架体防护
	作业层脚手架周边，是否在高度1.2m和0.6m处设置上、中两道防护栏杆；
作业层外侧是否设置180mm高挡脚板；
作业层是否用安全平网双层兜底，且以下每隔10m均采用安全平网封闭；

……。
	专业监理工程师

	93
	满堂式脚手架

	材    质
	钢管、构配件的规格、型号、材质或产品质量是否符合规范要求；

杆件弯曲、变形、锈蚀严重程度是否影响正常使用；

……。
	专业监理工程师

	94
	
	荷    载
	施工荷载是否超过设计规定；
是否存在荷载堆放不均匀的情况；

……。
	专业监理工程师

	95
	
	通    道
	是否按要求设置人员上下专用通道；

通道设置是否满足规范要求；

……。
	专业监理工程师

	96
	基坑支护、土方作业

	施工方案
	是否编制专项施工方案，施工方案内容是否完整；

施工方案是否进行设计计算并按规定审核、审批；
超过一定规模的专项施工方案是否按规定组织专家论证；

是否按经审批通过的施工方案指导施工作业；

……。
	总监理工程师

	97
	
	临边防护
	深度超过2m的基坑施工是否采取临边防护措施；

临边及其它防护是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	98
	
	基坑支护
支撑拆除
	坑槽开挖设置安全边坡是否符合安全要求；
特殊支护的作法是否符合设计方案；
支护设施已产生局部变形后是否采取措施调整；
砼支护结构是否存在未达到设计强度提前开挖，超挖的情况；
支撑拆除是否编制拆除方案；
是否按拆除方案施工；
用专业方法拆除支撑时施工队伍是否具有专业资质；

……。
	专业监理工程师

	99
	
	基    坑
降 排 水
	高水位地区深基坑内是否设置有效降水措施；
深基坑边界周围地面是否按规范要求设置排水沟；
基坑施工是否设置有效排水措施；
深基础施工采用坑外降水，是否采取防止临近建筑和管线沉降措施；

……。
	专业监理工程师

	100
	
	坑边荷载
	积土、料具堆放距槽边距离是否小于设计规定；
机械设备施工与槽边距离不符合要求且是否采取措施；

……。
	专业监理工程师

	101
	
	上下通道
	人员上下是否设置专用通道；
设置的通道是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	102
	基坑支护、土方作业
	土方开挖
	施工机械进场是否经验收合格；

挖土机作业时，是否有人员进入挖土机作业半径内；

挖土机作业是否存在位置不牢、不安全的情况；
司机是否存在无证作业的情况；

是否存在未按规定程序挖土或超挖的情况

……。
	专业监理工程师

	103
	
	基坑支护
变形监测
	是否按规定对基坑工程进行监测；
是否按规定对毗邻建筑物和重要管线和道路进行沉降观测；

……。
	专业监理工程师

	104
	
	作业环境
	是否存在基坑内作业人员缺少安全作业面的情况；

垂直作业上下是否采取隔离防护措施；
当存在光线不足情况时，是否设置了足够照明以满足施工需要；

……。
	专业监理工程师

	105
	模板支架

	施工方案
	是否编制专项施工方案，施工方案内容是否完整；

施工方案是否进行设计计算并按规定审核、审批；
超过一定规模的专项施工方案是否按规定组织专家论证；

是否按经审批通过的施工方案指导施工作业；

……。
	总监理工程师

	106
	
	立杆基础
	立杆基础承载力是否符合设计要求；
基础是否设置排水设施；
立杆底部是否设置底座；

垫板或垫板规格是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	107
	
	支架稳定
	支架高宽比大于规定值时，是否按规定要求设置连墙杆；

连墙杆设置是否符合规范要求；

是否按规定设置纵、横向及水平剪刀撑；

纵、横向及水平剪刀撑设置是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	108
	
	施工荷载
	施工均布荷载是否超过规定值；

是否存在施工荷载不均匀，集中荷载超过规定值的情况；

……。
	专业监理工程师

	109
	
	交 底 与
验    收
	支架搭设（拆除）前是否进行交底且有交底记录；
支架搭设完毕是否办理验收手续； 

……。
	专业监理工程师

	110
	
	立杆设置
	立杆间距是否符合设计要求；

立杆是否采用对接连接；

立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度是否大于规定值；

……。
	专业监理工程师

	111
	
	水 平 杆
设    置
	是否按规定设置纵、横向扫地杆

水平杆设置是否符合规范要求；
纵、横向水平杆间距是否符合规范要求；
纵、横向水平杆件连接是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	112
	模板支架
	支架拆除
	是否在混凝土强度达到规定值后再拆除模板支架；
支架拆除时是否按规定设置警戒区；

支架拆除时是否设置专人监护；

……。
	专业监理工程师


	113
	
	支架材质
	是否存在杆件弯曲、变形、锈蚀超标的分情况；

是否存在构配件材质不符合规范要求的情况；

是否存在钢管壁厚不符合要求的情况；

……。
	专业监理工程师

	114
	“三宝、四口”及临边防护
	安 全 帽
	是否存在作业人员不戴安全帽或未按规定佩戴安全帽的情况；
是否存在安全帽不符合标准的情况；

……。
	专业监理工程师

	115
	
	安 全 网
	是否存在建工程外侧未采用密目式安全网封闭或网间不严的情况；
是否存在安全网规格、材质不符合要求的情况；

……。
	专业监理工程师

	116
	
	安 全 带
	是否存在作业人员未系挂安全带、或未按规定系挂安全带的情况；

安全带是否符合标准；

……。
	专业监理工程师

	117
	
	临边防护
	是否存在工作面临边无防护的情况；
是否存在临边防护不严或不符合规范要求的情况；

……。
	专业监理工程师

	118
	
	洞口防护
	是否存在预留洞口、楼梯口、电梯井口未采取防护措施的情况；
是否存在防护措施、设施不符合规范要求或不严密的情况；

是否存在电梯井内每隔两层（不大于10m）未设置安全平网的情况；

……。
	专业监理工程师

	119
	
	通 道 口
防    护
	是否存在未搭设防护棚或防护不严、不牢固可靠的情况；

是否存在未对防护棚两侧进行防护的情况；
是否存在建筑物高度超过30m但防护棚顶未采用双层防护的情况；
防护棚的材质是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	120
	
	攀登作业
	是否存在使用移动式梯子时将梯脚底部垫高使用的情况；
是否存在折梯使用时没有有可靠拉撑装置的情况；
是否存在梯子的制作质量或材质不符合要求的情况；

……。
	专业监理工程师

	121
	“三宝、四口”及临边防护

	悬空作业
	悬空作业处是否设置防护栏杆或其他可靠的安全设施；
悬空作业所用的索具、吊具、料具等设备，是否经过技术鉴定或验证、验收；

……。
	专业监理工程师

	122
	
	移 动 式
操作平台
	是否存在操作平台的面积超过10㎡或高度超过5m的情况；

是否存在移动式操作平台，轮子与平台的连接不牢固可靠或立柱底端距离地面超过80㎜的情况；

是否存在操作平台的组装不符合要求的情况；

是否存在平台台面铺板不严的情况；

操作平台四周是否按规定设置防护栏杆或是否设置登高扶梯；

是否存在操作平台的材质不符合要求的情况；

……。
	专业监理工程师

	123
	
	物料平台
	物料平台是否编制专项施工方案且经设计计算满足要求；

物料平台搭设是否符合专项方案要求；
物料平台支撑架是否与工程结构连接且连接符合要求；
是否存在平台台面铺板不严或台面层下方是否按要求设置安全平网的情况；

是否存在材质不符合要求的情况；

物料平台是否在明显处设置限定荷载标牌；

……。
	专业监理工程师

	124
	
	悬 挑 式
钢 平 台
	悬挑式钢平台是否编制专项施工方案且经设计计算满足要求；

悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，是否设置在建筑物结构上；
斜拉杆或钢丝绳，是否按要求在平台两边各设置两道；

钢平台是否按要求设置固定的防护栏杆和挡脚板或栏板；

是否存在钢平台台面铺板不严，或钢平台与建筑结构之间铺板不严的情况；
平台上是否未在明显处设置限定荷载标牌；

……。
	专业监理工程师

	125
	施工用电
	外电防护
	当外电线路与在建工程（含脚手架）、高大施工设备、场内机动车道之间小于安全距离时是否采取有效防护措施；

防护设施和绝缘隔离措施是否符合规范要求；
是否有在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品的情况；

……。
	专业监理工程师

	126
	
	接地接零
保护系统
	施工现场专用变压器配电系统是否未采用TN-S接零保护方式；
配电系统是否未采用同一保护方式；
保护零线引出位置是否符合规范要求；
是否存在保护零线装设开关、熔断器与工作零线混接的情况；

是否存在保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求的情况；
是否存在电气设备未接保护零线的情况；
是否存在工作接地与重复接地的设置和安装不符合规范要求的情况；

是否存在工作接地电阻大于4Ω，重复接地电阻大于10Ω的情况；
是否存在施工现场防雷措施不符合规范要求的情况扣；

……。
	专业监理工程师

	127
	施工用电

	配电线路
	是否存在线路老化破损，接头处理不当的情况；
是否存在线路未设短路、过载保护的情况；
是否存在线路截面不能满足负荷电流的情况；
是否存在线路架设或埋设不符合规范要求的情况；

是否存在电缆沿地面明敷的情况；
是否存在使用四芯电缆外加一根线替代五芯电缆的情况；
是否存在电杆、横担、支架不符合规范要求的情况；

……。
	专业监理工程师

	128
	
	配 电 箱

开 关 箱
	是否存在配电系统未按“三级配电、二级漏电保护”设置的情况；

是否存在用电设备违反“一机、一闸、一漏、一箱”的情况；

是否存在配电箱与开关箱结构设计、电器设置不符合规范要求的情况；
是否存在总配电箱与开关箱未安装漏电保护器的情况；
是否存在漏电保护器参数不匹配或失灵的情况；

是否存在配电箱与开关箱内闸具损坏的情况；

是否存在配电箱与开关箱进线和出线混乱的情况；
是否存在未在配电箱与开关箱内绘制系统接线图和分路标记的情况；
是否存在配电箱与开关箱未设门锁、未采取防雨措施的情况；
是否存在配电箱与开关箱安装位置不当、周围杂物多等不便操作的情况；

是否存在分配电箱与开关箱的距离、开关箱与用电设备的距离不符合规范要求的情况；

……。
	专业监理工程师

	129
	
	配电室与配电装置
	是否存在配电室建筑耐火等级低于3级的情况；
是否存在配电室未配备合格的消防器材的情况；

是否存在配电室、配电装置布设不符合规范的情况；

是否存在配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范或损坏、失效的情况；

是否存在备用发电机组未与外电线路进行连锁的情况；
配电室是否未采取防雨雪和小动物侵入的措施；

配电室是否存在未设警示标志、工地供电平面图和系统图的情况；

……。
	专业监理工程师

	130
	施工用电
	现场照明
	是否存在照明用电与动力用电混用的情况；
是否存在特殊场所未使用36V及以下安全电压的情况；
是否存在手持照明灯未使用36V以下电源供电的情况；

是否存在照明变压器未使用双绕组安全隔离变压器的情况；
是否存在照明专用回路未安装漏电保护器的情况；

是否存在灯具金属外壳未接保护零线的情况；

是否存在灯具与地面、易燃物之间小于安全距离的情况；

是否存在照明线路接线混乱和安全电压线路接头处未使用绝缘布包扎的情况；

……。
	专业监理工程师

	131
	
	用电档案
	是否编制具有较强针对性的专项用电施工组织设计；
专项用电施工组织设计是否履行审批程序，实施后是否组织验收；
是否存在接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实的情况；

是否存在安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实的情况；
是否存在定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真实的情况；

是否存在档案资料不齐全或未设专人管理的情况；

……。
	总监理工程师

	132
	物料提升机
	安全装置
	是否存在未安装起重量限制器、防坠安全器的情况；

是否存在起重量限制器、防坠安全器不灵敏的情况；

是否存在安全停层装置不符合规范要求的情况；
是否安装上限位开关；

是否存在上限位开关不灵敏、安全越程不符合规范要求的情况；

物料提升机安装高度超过30m，是否存在未安装渐进式防坠安全器、自动停层、语音及影像信号装置的情况；

……。
	专业监理工程师

	133
	
	防护设施
	是否存在未设置防护围栏或设置不符合规范要求的情况；
是否存在未设置进料口防护棚或设置不符合规范要求的情况；

是否存在停层平台两侧未设置防护栏杆、挡脚板或设置不符合规范要求的情况；
是否存在停层平台脚手板铺设不严、不牢的情况；

是否存在安装平台门或平台门不起作用的情况；

是否存在平台门安装不符合规范要求的情况；
是否存在吊笼门不符合规范要求的情况；

……。
	专业监理工程师

	134
	物料提升机

	附 墙 架
缆 风 绳
	附墙架结构、材质、间距是否符合规范要求；
是否存在附墙架未与建筑结构连接或附墙架与脚手架连接的情况；
缆风绳设置数量、位置是否符合规范要求；
是否存在缆风绳未使用钢丝绳或未与地锚连接的情况；

是否存在钢丝绳直径小于8mm，角度不符合45°～60°要求的情况；

是否存在地锚设置不符合规范要求的情况；

……。
	专业监理工程师

	135
	
	钢 丝 绳
	是否存在钢丝绳磨损、变形、锈蚀不能满足使用要求的情况；
是否存在钢丝绳夹设置不符合规范要求的情况；

吊笼处于最低位置，卷筒上钢丝绳是否少于3圈；

是否存在未设置钢丝绳过路保护或钢丝绳拖地的情况；

……。
	专业监理工程师

	136
	
	安装验收
	是否存在安装单位未取得相应资质的情况；

是否存在特种作业人员无证上岗的情况；

是否制定安装（拆卸）安全专项方案且内容满足规范要求；
是否存在未履行验收程序或验收表未经责任人签字的情况；

……。
	专业监理工程师

	137
	
	导 轨 架
	基础设置是否符合规范要求；

导轨架垂直度偏差是否大于0.15%；
导轨结合面阶差是否大于1.5mm；

是否存在井架停层平台通道处未进行结构加强的情况；

……。
	专业监理工程师

	138
	
	动    力
与 传 动
	卷扬机、曳引机安装是否牢固；

是否存在卷筒与导轨架底部导向轮的距离小于20倍卷筒宽度，但未设置排绳器的情况；
是否存在钢丝绳在卷筒上排列不整齐的情况；

是否存在滑轮与导轨架、吊笼未采用刚性连接的情况；

是否存在滑轮与钢丝绳不匹配的情况；

是否存在卷筒、滑轮未设置防止钢丝绳脱出装置的情况；
是否存在曳引钢丝绳为2根及以上时，未设置曳引力平衡装置的情况；

……。
	专业监理工程师

	139
	
	通信装置
	是否存在未按规范要求设置通信装置的情况；
	专业监理工程师

	140
	物料提升机
	卷 扬 机
操 作 棚
	是否存在卷扬机未设置操作棚的情况；
是否存在操作棚搭设不符合规范要求的情况；

……。
	专业监理工程师

	141
	
	防雷装置
	是否存在防雷保护范围以外未设置避雷装置的情况；

是否存在避雷装置不符合规范要求的情况；

……。
	专业监理工程师

	142
	施工升降机

	安全装置
	是否存在未安装起重量限制器或不灵敏的情况；

是否存在未安装渐进式防坠安全器或不灵敏的情况；
是否存在防坠安全器超过有效标定期限的情况；

是否存在对重钢丝绳未安装防松绳装置或不灵敏的情况；
是否存在未安装急停开关或急停开关不符合规范要求的情况；
是否存在未安装吊笼和对重用的缓冲器的情况；
是否存在未安装安全钩的情况；

……。
	专业监理工程师

	143
	
	限位装置
	是否存在未安装极限开关或极限开关不灵敏的情况；

是否存在未安装上限位开关或上限位开关不灵敏的情况；

是否存在未安装下限位开关或下限位开关不灵敏的情况；
是否存在极限开关与上限位开关安全越程不符合规范要求的情况；

是否存在极限限位器与上、下限位开关共用一个触发元件的情况；
是否存在未安装吊笼门机电连锁装置或不灵敏的情况；

是否存在未安装吊笼顶窗电气安全开关或不灵敏的情况；

……。
	专业监理工程师

	144
	
	防护设施
	是否存在未设置防护围栏或设置不符合规范要求的情况；

是否存在未安装防护围栏门连锁保护装置或连锁保护装置不灵敏的情况；
是否存在未设置出入口防护棚或设置不符合规范要求的情况；
停层平台搭设是否符合规范要求；

是否存在未安装平台门或平台门不起作用的情况； 

……。
	专业监理工程师

	145
	
	附    着
	附墙架是否采用配套标准产品；

附墙架与建筑结构连接方式、角度是否符合说明书要求；
附墙架间距、最高附着点以上导轨架的自由高度是否超过说明书要求；

……。
	专业监理工程师

	146
	
	钢 丝 绳
滑    轮
对    重
	是否存在对重钢丝绳绳数少于2根或未相对独立的情况；
是否存在钢丝绳磨损、变形、锈蚀不能达到正常使用标准的情况；

钢丝绳的规格、固定、缠绕是否符合说明书及规范要求；

是否存在滑轮未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求的情况；

是否存在对重重量、固定、导轨不符合说明书及规范要求的情况；

是否存在对重未安装防脱轨保护装置的情况；

……。
	专业监理工程师

	147
	施工升降机

	安    装
拆    卸
验    收
	安装、拆卸单位是否具有相应资质；

是否编制安装、拆卸专项方案；

是否存在方案无审批或内容不符合规范要求的情况；
是否存在未履行验收程序或验收表无责任人签字的情况；

是否存在特种作业人员无证上岗的情况；

……。
	总监理工程师

	148
	
	导 轨 架
	导轨架垂直度是否符合规范要求；
标准节腐蚀、磨损、开焊、变形是否超过说明书及规范要求；

标准节结合面偏差是否符合规范要求；
齿条结合面偏差是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	149
	
	基    础
	基础制作、验收是否符合说明书及规范要求；

特殊基础是否编制制作方案并进行验收；

基础是否设置排水设施；

……。
	专业监理工程师

	150
	
	电气安全
	是否存在施工升降机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施的情况；

是否存在防护措施不符合要求的情况；
是否存在电缆使用不符合规范要求的情况；

是否存在电缆导向架未按规定设置的情况；
是否存在防雷保护范围以外未设置避雷装置的情况；

是否存在避雷装置不符合规范要求的情况；

……。
	专业监理工程师

	151
	
	通信装置
	是否存在未安装楼层联络信号的情况；

是否存在楼层联络信号不灵敏的情况；

……。
	专业监理工程师

	152
	塔式起重机
	载    荷
限制装置
	是否存在未安装起重量限制器或不灵敏的情况；
是否存在未安装力矩限制器或不灵敏的情况；

……。
	专业监理工程师

	153
	
	行程限位
装    置
	是否存在未安装起升高度限位器或不灵敏的情况；

是否存在未安装幅度限位器或不灵敏的情况
是否存在回转不设集电器的塔式起重机未安装回转限位器或不灵敏的情况；
是否存在行走式塔式起重机未安装行走限位器或不灵敏的情况；

……。
	专业监理工程师

	154
	塔式起重机

	防护装置
	是否存在小车变幅的塔式起重机未安装断绳保护及断轴保护装置或不符合规范要求的情况；
是否存在行走及小车变幅的轨道行程末端未安装缓冲器及止挡装置或不符合规范要求的情况；是否存在起重臂根部绞点高度大于50m的塔式起重机未安装风速仪或不灵敏的情况；
是否存在塔式起重机顶部高度大于30m且高于周围建筑物未安装障碍指示灯的情况；

……。
	专业监理工程师

	155
	
	吊    钩
滑    轮
卷    筒
钢 丝 绳
	是否存在吊钩未安装钢丝绳防脱勾装置或不符合规范要求的情况；
是否存在吊钩磨损、变形、疲劳裂纹不能满足正常使用要求的情况；
是否存在滑轮、卷筒未安装钢丝绳防脱装置或不符合规范要求的情况；

是否存在滑轮及卷筒的裂纹、磨损不能满足正常使用要求的情况；

是否存在钢丝绳磨损、变形、锈蚀不能满足正常使用要求的情况；

钢丝绳的规格、固定、缠绕是否符合说明书及规范要求；

……。
	专业监理工程师

	156
	
	多塔作业
	多塔作业是否制定专项施工方案；

施工方案是否经审批或是否存在方案针对性不强的问题；

任意两台塔式起重机之间的最小架设距离是否符合规范要求；

……。
	总监理工程师

	157
	
	安    装
拆    卸
验    收
	安装、拆卸单位是否取得相应资质；
是否制定安装、拆卸专项方案；

方案是否经审批且内容符合规范要求；

是否履行验收程序；

验收表是否经责任人签字认可；

特种作业人员是否持证上岗；

是否采取有效联络信号；

……。
	专业监理工程师

	158
	
	附    着
	是否存在塔式起重机高度超过规定未安装附着装置的情况；
是否存在附着装置水平距离或间距不满足说明书要求而未进行设计计算和审批的情况；
安装内爬式塔式起重机的建筑承载结构是否进行受力计算；
附着装置安装是否符合说明书及规范要求；
附着后塔身垂直度是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	159
	
	基    础
与 轨 道
	基础是否按说明书及有关规定设计、检测、验收；
基础是否设置排水措施；
路基箱或枕木铺设是否符合说明书及规范要求；

轨道铺设是否符合说明书及规范要求；

……。
	专业监理工程师

	160
	塔式起重机
	结构设施
	主要结构件的变形、开焊、裂纹、锈蚀是否超过规范要求；

平台、走道、梯子、栏杆等是否符合规范要求；
主要受力构件高强螺栓使用是否符合规范要求；
销轴联接是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	161
	
	电气安全
	是否采用TN-S接零保护系统供电；
是否存在塔式起重机与架空线路小于安全距离又未采取防护措施的情况；
防护措施是否符合规范要求；
防雷保护范围以外是否设置避雷装置；
避雷装置是否符合规范要求；
电缆使用是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	162
	起重吊装

	施工方案
	是否编制专项施工方案；

专项施工方案是否经审核合格；
采用起重拔杆或起吊重量超过100KN及以上专项方案是否按规定组织专家论证；

……。
	总监理工程师

	163
	
	起重机
	是否存在未安装荷载限制装置或不灵敏的情况；
是否存在未安装行程限位装置或不灵敏的情况；
是否存在吊钩未设置钢丝绳防脱钩装置或不符合规范要求的情况；

……。
	专业监理工程师

	164
	
	起重拔杆
	是否存在未按规定安装荷载、行程限制装置的情况；
起重拔杆组装是否符合设计要求；
起重拔杆组装后是否履行验收程序；

……。
	专业监理工程师

	165
	
	钢 丝 绳
地    锚
	钢丝绳磨损、断丝、变形、锈蚀能否满足正常使用要求；
是否存在钢丝绳索具安全系数小于规定值的情况；
卷筒、滑轮磨损、裂纹能否满足正常使用要求；
是否存在卷筒、滑轮未安装钢丝绳防脱装置的情况；
地锚设置是否符合设计要求；

……。
	专业监理工程师

	166
	
	作业环境 
	起重机作业处地面承载能力是否符合要求；

起重机作业处地面承载能力不符合要求是否采用有效措施；

起重机与架空线路安全距离是否符合规范要求；

……。
	专业监理工程师

	177
	
	作业人员
	起重吊装作业单位是否取得相应资质；

特种作业人员是否持证上岗；
是否按规定进行技术交底并留有记录；

……。
	专业监理工程师

	168
	起重吊装

	高处作业
	是否按规定设置高处作业平台；

高处作业平台设置是否符合规范要求；
是否按规定设置爬梯；

爬梯的强度、构造是否符合规定；
是否按规定设置安全带悬挂点；

……。
	专业监理工程师

	169
	
	构件码放
	构件码放是否超过作业面承载能力；
构件堆放高度是否超过规定要求；

大型构件码放是否采取稳定措施；

……。
	专业监理工程师

	170
	
	信号指挥
	是否按规定设置信号指挥人员；
信号传递是否满足清晰、准确的要求；
	专业监理工程师

	171
	
	警戒监护
	是否按规定设置作业警戒区；

警戒区是否设专人监护；

……。
	专业监理工程师

	172
	施工机具

	平    刨
	平刨安装后是否进行验收并有验收合格手续；
是否设置护手安全装置；

传动部位是否设置防护罩；
是否做保护接零；

是否设置漏电保护器；
是否设置安全防护棚；
无人操作时是否切断电源；

……。
	专业监理工程师

	173
	
	圆 盘 锯
	电锯安装后是否留有验收合格手续；
是否存在未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置的情况；

是否存在传动部位未进行防护的情况；
是否存在未做保护接零、未设置漏电保护器的情况；

是否存在未设置安全防护棚的情况；
无人操作时是否切断电源；

……。
	专业监理工程师

	174
	
	手    持
电动工具
	Ⅰ类手持电动工具是否采取保护接零或漏电保护器；
使用Ⅰ类手持电动工具是否按规定穿戴绝缘用品；
是否存在使用手持电动工具随意接长电源线或更换插头的情况；

……。
	专业监理工程师

	175
	施工机具

	钢筋机械
	机械安装后是否留有验收合格手续；
是否存在未做保护接零、未设置漏电保护器的情况；
钢筋加工区有无防护棚；

钢筋对焊作业区是否采取防止火花飞溅措施；

冷拉作业区是否设置防护栏；
是否存在传动部位未设置防护罩或限位失灵的情况；

……。
	专业监理工程师

	176
	
	电 焊 机
	电焊机安装后是否留有验收合格手续；
是否存在未做保护接零、未设置漏电保护器的情况；
是否存在未设置二次空载降压保护器或二次侧漏电保护器的情况；
一次线长度是否超过规定或未穿管保护；
二次线长度是否超过规定；

是否采用防水橡皮护套铜芯软电缆；
电源是否使用自动开关；
是否存在二次线接头超过3处或绝缘层老化的情况；
电焊机是否设置防雨罩；

接线柱是否设置防护罩；

……。
	专业监理工程师

	177
	
	搅 拌 机
	搅拌机安装后是否留有验收合格手续；
是否存在未做保护接零、未设置漏电保护器的情况；

离合器、制动器、钢丝绳是否达到规范要求；
操作手柄是否设置保险装置；
是否设置安全防护棚；

是否存在作业台不安全的情况；

是否存在上料斗未设置安全挂钩或挂钩不使用的情况；
是否存在传动部位未设置防护罩的情况；
是否存在限位不灵敏的情况；
是否存在作业平台不平稳的情况；

……。
	专业监理工程师

	178
	
	气    瓶
	氧气瓶是否安装减压器；
各种气瓶是否标明标准色标；
是否存在气瓶间距小于5米、距明火小于10米又未采取隔离措施的情况；
是否存在乙炔瓶使用或存放时平放的情况；

气瓶存放是否符合规范要求；
气瓶是否设置防震圈和防护帽；

……。
	专业监理工程师

	179
	施工机具

	翻 斗 车
	翻斗车制动装置是否灵敏；
是否存在无证司机驾车的情况；
是否存在行车载人或违章行车的情况；

……。
	专业监理工程师

	180
	
	潜 水 泵
	是否做保护接零；

是否设置漏电保护器；
是否存在漏电动作电流大于15mA、负荷线未使用专用防水橡皮电缆的情况；

……。
	专业监理工程师

	181
	
	振捣机具
	是否存在未使用移动式配电箱的情况；

是否存在电缆长度超过30米的情况；
操作人员是否穿戴好绝缘防护用品；

……。
	专业监理工程师

	182
	
	桩工机械
	机械安装后是否留有验收合格手续；
桩工机械是否设置安全保护装置；
机械行走路线地耐力是否符合说明书要求；
施工作业是否编制专项方案；
桩工机械作业是否违反操作规程；

……。
	专业监理工程师

	183
	
	泵送机械
	机械安装后是否留有验收合格手续；
是否存在未做保护接零、未设置漏电保护器的情况；
是否存在固定式砼输送泵未制作良好设备基础的情况；

移动式砼输送泵车是否安装在平坦坚实的地坪上；

……。
	专业监理工程师


（二）特种设备安全管理清单示例（监理）
	序  号
	检查项目
	检查清单
	责任人

	1
	特种设备作业（操作）人员
	1.检查特种设备作业（操作）人员上岗证；  

2.检查是否按照规定填写作业、交接班等记录；  

3.抽查特种设备作业（操作）人员参加安全教育和技能培训的记录；  

4.对维护保养记录和异常情况处理的记录进行检查；  

5. ……。
	监理员

	2
	特种设备

使用标志
	1.检查特种设备办理的使用登记证；

2.检查特种设备在显著位置粘贴特种设备使用标志和警示标识的情况；

3. ……。
	监理员

	3
	严格按章操作
	1.检查特种设备操作人员的持证上岗情况；

2.检查特种设备操作人员是否严格按照操作规程作业；

3.检查特种设备操作人员填写的运行记录是否及时准确；

4. ……。
	专业监理工程师

	4
	安全附件及安全保护装置
	1. 标定牌铅封完好，检定在有效期内；

2.安全保护装置齐全有效，运行可靠；

3. ……。
	专业监理工程师

	5
	日常维护保养检查
	1.审核特种设备使用单位按照产品使用维护保养说明和安全技术规范编制的定期维护保养和检查巡查计划，并检查相关记录；

2.督促特种设备使用单位在定期检验有效期届满前1个月提出定期检验申请；

3.停用1年以上，停用或重新启用时，督促特种设备使用单位办理有关手续；

4.大、小修后，在启动前对联锁及保护试验进行监理旁站，合格后方可投入运行；

5.若发现设备异常状况、事故隐患应该立即采取监理措施，要求特种设备使用单位及时消除隐患。情况紧急时，应立即停止使用；

6.发生特种设备事故时，应立即签发工程暂停令，要求施工单位采取应急措施，组织抢救，防止事故扩大，并按规定向主管部门报告；

7.……。
	


（三）消防安全重点岗位责任清单示例（监理）
	序号
	岗位名称
	责任清单
	履职清单

	1
	总监理工程师
	1.组织专业监理工程师编制《消防安全监理实施细则》，并进行审批；
2. 要求项目监理机构全体人员按审批通过的《消防安全监理实施细则》组织实施；

3.按照相关文件规定及《消防安全监理实施细则》组织安排监理人员实施消防安全巡查和定期检查；
4.组织开展项目监理部的消防安全教育与培训；

5.发现火灾，及时报警，并组织人员疏散和初期火灾扑救。

6. ……。
	1.组织项目监理部人员讨论制定完善本部门消防安全责任制、消防安全操作规程，明确具体职责分工、措施办法；

2.组织签订项目监理部人员消防安全目标责任书；

3. 定期向公司主管消防安全的管理人汇报项目监理部消防安全责任制落实情况，随时报告消防安全重大问题；

4. 指定人员定期开展防火巡查、防火检查，督促施工单位维护施工现场及办公区域的灭火器、消火栓、消防安全疏散指示标志等消防设施、器材；

5. 定期参与建设单位组织的防火检查，并督促施工单位及时整改发现的消防安全问题隐患；

6. 对当场能够整改的火灾隐患，要安排监理人员监督施工单位有关人员当场整改至符合要求；对不能当场整改的，应要求施工单位及时提出整改方案，并要求施工单位在限期内按审批通过的整改方案进行整改直至合格；

7. 火灾隐患整改完毕后，要督促施工单位将整改情况记录报请总监理工程师和建设单位现场代表签字确认后存档备查；

8. 火灾确认后，要及时向消防安全管理人报告事故概况，协助安排参建各方人员疏散、安全警戒、火灾扑救工作；

9. ……。

	2
	专业监理工程师、监理员、资料员
	1.参予编制《消防安全监理实施细则》，并提交总监理工程师进行审批；
2. 严格按审批通过的《消防安全监理实施细则》组织实施；

3.在日常巡视过程中做好消防安全巡查工作，并根据安排进行定期巡查，发现问题应及时督促施工单位整改并进行复查；；
4. 参予项目监理部的消防安全教育与培训；

5. 劝阻和制止违反消防法规和消防安全管理制度的行为；

6. 发现火灾应及时报火警并报告主管人员，实施灭火和应急疏散预案，协助灭火救援；

7. ……。
	1.按要求签订项目监理部人员消防安全目标责任书；

2.随时向上级监理主管人员报告项目现场发现的消防安全重大问题；

3. 定期参与建设单位组织的防火检查，并对发现的消防安全问题隐患的整改情况进行复查；

4. 定期参加消防宣传教育培训，熟练掌握有关消防设施和器材的使用方法，熟知本岗位的火灾危险和防火措施，熟悉安全疏散通道，掌握逃生自救的方法；

5. 定期参加灭火和应急预案演练，熟记演练中自身工作职责，查找不足，不断提高；

6.坚守工作岗位，发现火灾要立即报告，并积极参加扑救和疏散人员；

8. ……。



（四）消防安全日常工作清单示例（监理）
	序号
	检查项目
	检查清单
	责任人

	1
	防火巡查
	1.安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；
	监理员

	
	
	2.消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；
	监理员

	
	
	3.施工单位安全管理人员在岗情况；
	专业监理工程师

	
	
	4.用火、用电有无违章情况；
	专业监理工程师

	
	
	5.检查施工单位的防火巡查记录；
	专业监理工程师

	
	
	6. ……。
	……

	2
	防火检查
	1.火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；
	专业监理工程师

	
	
	2.安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；
	监理员

	
	
	3.消防水源情况；
	监理员

	
	
	4.灭火器材配置及有效情况；
	监理员

	
	
	5.用火、用电有无违章情况；
	专业监理工程师

	
	
	6.重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；
	专业监理工程师

	
	
	7.消防安全重点部位的管理情况；
	专业监理工程师

	
	
	8.易燃易爆危险物品和场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；
	专业监理工程师

	
	
	9. 防火巡查情况；
	专业监理工程师

	
	
	10. 项目现场至少每月进行一次防火检查。防火检查要填写检查记录，检查人员和被检查部门负责人在检查记录上签名；
	总监理工程师

	
	
	11. ……。
	……

	3
	其他管理
	1.每半年至少进行一次灭火和 应急疏散演练，并结合实际，不断完善预案。
	总监理工程师

	
	
	2.建立健全消防档案，落实专人保管，包括消防安全基本情况和消防安全管理情况，并根据情况变化及时更新；
	专业监理工程师

	
	
	3. ……。
	……


（五）重大消防安全风险管控责任清单示例（监理）
	序号
	重点部位

设施
	主要风险概述
	管控责任
	管控措施
	责任人

	1
	用电管理
	近年来由于线路的过载、短路、接触不良、漏电等原因，导致产生电弧、电火花或线路过热引燃电线、电缆及其周围的可燃物的火灾多发频发，如不能安全用电，则极易引发火灾事故。
	1.建立用电管理制度、规程；

2.保证生产、生活中安全用电；

3.定期检查、检测电气线路、设备；

4. ……。
	1.结合生产、经营、生活用电实际，明确安全用电管理措施、办法；
	总监理工程师

	
	
	
	
	2.购电气、电热设备，应选用合格产品，并符合有关安全标准要求；
	专业监理工程师

	
	
	
	
	3.电气线路敷设、电气设备安装和维修由具备职业资格的电工操作；
	专业监理工程师

	
	
	
	
	4.不得随意乱接电线，擅自增加用电设备；
	专业监理工程师

	
	
	
	
	5.严禁长时间超负荷运行；
	监理员

	
	
	
	
	6.电器设备周围应与可燃物保持一定的安全间距；
	监理员

	
	
	
	
	7.生产结束时，应切断相关场所的非必要电源；
	监理员

	
	
	
	
	8.定期组织员工开展安全用电宣传教育培训；
	专业监理工程师

	
	
	
	
	9.定期开展电气线路、设备检查、检测，及时处理线路老化、接触不良等问题隐患；
	专业监理工程师

	
	
	
	
	10. ……。
	……

	2
	用火、动火管理
	从近年火灾原因来看，用火不慎是造成火灾的主要原因之一，严格用火、动火管理是预防火灾的一项重要措施。如不能安全用火，则极易引发火灾事故。
	1.建立用火动火管理制度、规程；

2.保证生产、生活安全用火、动火；

3. ……
	1.结合生产、经营、生活用火、动火实际，明确安全用火、动火管理措施、办法；
	专业监理工程师

	
	
	
	
	2.需要动火施工的区域与其他施工区域及生活区域之间要进行防火分隔；
	专业监理工程师

	
	
	
	
	3.电气焊等明火作业前，实施动火的部门和人员应按照制度规定办理动火审批手续，清除易燃可燃物，配置灭火器材，落实现场监护人和安全措施，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火施工；
	专业监理工程师

	
	
	
	
	4.在具有火灾、爆炸危险的场所不得吸烟、使用明火，并设置警示提醒标志；
	专业监理工程师

	
	
	
	
	5. ……。
	……


（六）现场消防检查清单示例（监理）
	序号
	检查项目
	检查清单
	责任人

	1
	总平面布局
	以下临时用房和临时设施是否纳入施工现场总平面布局：
1.施工现场的出入口、围墙、围挡；场内临时道路；
2.给水管网或管路和配电线路的敷设或架设的走向、高度；
3.施工现场办公用房、宿舍、发电机房、变配电房、可燃材料库房、易燃易爆危险品库房、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场等；
4.临时消防车道、灭火救援场地和消防水源。

5……。
	专业监理工程师


	2
	消防出入口
	1.施工现场是否设置2个或2个以上出入口；
2.受施工现场条件限制，只能设置 1个出入口时，是否在场内设置满足消防车通行的环形道路或回车场地。

3……。
	专业监理工程师

	3
	分区布置功能区
	施工现场办公、生活、生产、物料存贮等功能区是否相对独立布置，并应保持足够的防火距离。
	专业监理工程师

	4
	动火区域布置
	固定动火作业场是否布置在可燃材料堆场及其加工场、易燃易爆危险品库房、临时办公用房、宿舍、可燃材料库房、在建工程等等全年最小频率风向上风侧。
	专业监理工程师

	5
	可燃、易燃和易爆物品布置
	1.易燃、易爆物品应按其种类、性质是否分别设专用存放库房，库房是否设置在远离火源、固定动火作业场、疏散通道及人员和建筑物相对集中的避风处；
2.可燃、易燃和易爆物品存放场所是否布置在高压线下。

3…….。
	专业监理工程师

	6
	宿舍、锅炉房和食物制作间布置
	宿舍、锅炉房和食物制作间是否设置于在建工程内。
	专业监理工程师

	7
	可燃、易燃和易爆物品等设置
	易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距是否小于15m，可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距是否小于lOm，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距是否小于6m。
	专业监理工程师

	8
	临时用房、临时设施的防火间距设置
	1.临时用房、临时设施的防火间距是否满足以下规定：
（1）办公用房、宿舍与发电机房、变配电房之间不小于4米；
（2）厨房操作间、锅炉房与可燃材料库房之间不小于5米；
（3）可燃材料堆场及其加工场与固定动火作业场时间不小于10米；
（4）易燃、易爆物品库房与固定动火作业场所之间不小于12m，与其他用房、设施之间不小于10米。
2.当办公用房、宿舍成组布置时，其防火间距可适当减小，但是否符合下列规定：
（1）每组临时用房的栋数不应超过10栋，组与组之间的防火间距不应小于8m；
（2）组内临时用房之间的防火间距不应小于3.5m，当建筑构件燃烧性能等级为A级时，其防火间距可减少到3m。
	专业监理工程师

	9
	消防车道设置
	是否设置临时消防车道，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场距离是否大于5m，且是否小于40m；施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内可不设置临时消防车道。
	专业监理工程师

	10
	临时消防车道的设置
	1.临时消防车道的设置是否符合下列规定：
（1）宜为环形，设置环形车道确有困难时，应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×l2m的回车场；
（2）净宽度和净空高度均不应小于4m；
（3）右侧应设置消防车行进路线指示标识；
（4）路基、路面及其下部设施应能承受消防车通行压力及工作荷载。
2.建筑高度大于24m的在建工程、单体占地面积大于3000m2、超过10栋，且成组布置的临时用房是否设置环形临时消防车道，设置环形临时消防车道确有困难时，是否设置临时消防救援场地。
	专业监理工程师

	11
	临时消防救援场地的设置
	临时消防救援场地的设置是否符合下列规定：
（1）临时消防救援场地应在在建工程装饰装修阶段设置；
（2）临时消防救援场地应设置在成组布置的临时用房场地的长边一侧及在建工程的长边一侧；
（3）临时救援场地宽度应满足消防车正常操作要求，且不应小于6m，与在建工程外脚手架的净距不宜小于2m，且不宜超过6m。
	专业监理工程师

	12
	临时疏散通道设置材料、阶段
	在建工程作业场所的临时疏散通道是否采用不燃、难燃材料建造，是否与在建工程结构施工同步设置，或利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯。
	专业监理工程师

	13
	临时疏散通道设置
	在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定：
（1）耐火极限不应低于0.5h；
（2）设置在地面上的临时疏散通道，其净宽度不应小于1.5m；利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道时，其净宽度不宜小于1m；用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道，其净宽度不应小于0.6m；
（3）临时疏散通道为坡道，且坡度大于25°时，应修建楼梯或台阶踏步或设置防滑条；
（4）临时疏散通道不宜采用爬梯，确需采用时应采取可靠固定措施；
（5）临时疏散通道的侧面为临空面时，应沿临空面设置高度不小于 1.2m的防护栏杆；
（6）临时疏散通道设置在脚手架上时，脚手架应采用不燃材料搭设。
g)临时疏散通道应设置明显的疏散指示标识；
（7）临时疏散通道应设置照明设施。
	专业监理工程师

	14
	既有建筑管理
	既有建筑进行扩建、改建施工时，是否明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住；非施工区继续营业、使用和居住时，是否符合下列规定：
（1）施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔；
（2）非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，并应落实日常值班及消防安全管理制度；
（3）施工区的消防安全应配有专人值守，发生火情应能立即处置；
（4）施工单位应向居住和使用者进行消防宣传教育，告知建筑消防设施、疏散通道的位置及使用方法，同时应组织疏散演练；
（5）外脚手架搭设不应影响安全疏散、消防车正常通行及灭火救援操作，外脚手架搭设长度不应超过该建筑物外立面周长的1/2。
	专业监理工程师

	15
	外脚手架、支模架架体、安全防护网
	1.高层建筑、既有建筑改造工程等工程的外脚手架、支模架的架体是否采用不燃材料搭设,不得使用塑料模板。
2.高层建筑外脚手架的安全防护网、既有建筑外墙改造时，其外脚手架的安全防护。

3…….。
	专业监理工程师

	16
	疏散指示标志、安全疏散示意图设置
	1.作业场所是否设置明显的疏散指示标志，其指示方向是否指向最近的临时疏散通道入口。
2.作业层的醒目位置应设置安全疏散示意图。

3…….。
	专业监理工程师

	17
	消防设施设置
	1.施工现场是否设置灭火器、临时消防给水系统和应急照明等临时消防设施。
2.临时消防设施是否与在建工程的施工同步设置。房屋建筑工程中，临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距是否超过3层。

3…….。
	专业监理工程师

	18
	消火栓泵的消防配电线路
	施工现场的消火栓泵是否采用专用消防配电线路。专用消防配电线路是否自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且是否保持不间断供电。
	专业监理工程师

	19
	标识设置
	临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防竖管及水泵接合器等是否设置醒目标识。
	专业监理工程师

	20
	灭火器配置场所
	易燃易爆场所、动火作业场所、可燃材料堆放、加工场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等有火灾威胁场所及临时用房是否按规定配备灭火器。
	专业监理工程师

	21
	灭火器配置数量
	1.灭火器的配置数量是否按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140的有关规定经计算确定，且每个场所的灭火器数量不应少于2具，且不得超过5具；
2.易燃易爆危险品存放及使用场所、固定动火作业场所发生固体物质火灾时，灭火器有效保护距离15米，发生液体、气体火灾时，灭火器有效保护距离9米；
3.临时动火作业场所发生固体物质火灾时，灭火器有效保护距离10米，发生液体、气体火灾时，灭火器有效保护距离6米；
4.可燃物存放、加工及使用场所、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房发生固体物质火灾时，灭火器有效保护距离20米，发生液体、气体火灾时，灭火器有效保护距离12米；
5.办公用房、宿舍等场所发生固体物质火灾时，灭火器有效保护距离25米。
6.发电机房、变配电房和临时用电设施设备应选用干粉、四氯化碳或二氧化碳灭火器，严禁选用酸碱或泡沫灭火器等水基型灭火器。

7……。
	专业监理工程师

	22
	消防水源
	施工现场或其附近是否设置稳定、可靠的水源，是否能满足施工现场临时消防用水的需要。
	专业监理工程师

	23
	室外消防给水系统和消防用水量
	1.临时用房建筑面积之和大于1000m²或在建工程单体体积大于10000m³时，是否设置临时室外消防给水系统。（当施工现场处于市政消火栓150m保护范围内，且市政消火栓的数量满足室外消防用水量要求时，可不设置临时室外消防给水系统）。
2.临时用房的临时室外消防用水量是否满足以下要求：面积1000-5000m²的，消防栓用水量大于10L/S；面积大于5000m²，消火栓用水量大于15L/S；
3.在建工程的临时室外消防用水量是否满足以下要求：体积10000-30000m³的，消防栓用水量大于15L/S；面积大于30000m³，消火栓用水量大于20L/S。
4.施工现场临时室外消防给水系统的设置应符合下列规定：
（1）给水管网宜布置成环状；
（2）临时室外消防给水干管的管径，应根据施工现场临时消防用水量和干管内水流计算速度计算确定，且不应小于DNl00mm；
（3）室外消火栓应沿在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场均匀布置，与在建工程、临时用房和可燃材料堆场及其加工场的外边线的距离不应小于5m；
（4）消火栓的间距不应大于120m；
（5）消火栓的最大保护半径不应大于150m。

5…….。
	专业监理工程师

	24
	临时室内消防用水量
	1.建筑高度大于24m或单体体积超过30000m³的在建工程，是否设置临时室内消防给水系统。
2.在建工程的临时室内消防用水量是否满足以下要求：
（1）建筑高度在24-50米之间或体积在30000-50000m³之间，消火栓用水量大于10L/S；
（2）建筑高度大于50米，或体积大于50000m³，消火栓用水量大于15L/S。

3…….。
	专业监理工程师

	25
	消防竖管设置
	1.在建工程临时室内消防竖管的设置是否符合下列规定：
（1）消防竖管的设置位置应便于消防人员操作，其数量不应少于2根，当结构封顶时，应将消防竖管设置成环状；
（2）消防竖管的管径不应小于DN100。

	专业监理工程师

	26
	消防水泵接合器设置、消火栓接口、消防软管接口、消防水枪、水带及软管设置
	1.设置室内消防给水系统的在建工程，是否设置消防水泵接合器。消防水泵接合器应设置在室外便于消防车取水的部位，与室外消火栓或消防水池取水口的距离是否为15m～40m；
2.设置临时室内消防给水系统的在建工程，各结构层均是否设置室内消火栓接口及消防软管接口，并应符合下列规定：
（1）消火栓接口及软管接口应设置在位置明显且易于操作的部位；
（2）消火栓接口的前端应设置截止阀；
（3）消火栓接口或软管接口的间距，多层建筑不应大于50m，高层建筑不应大于30m；
3.在建工程结构施工完毕的每层楼梯处是否设置消防水枪、水带及软管，每个设置点是否少于2套。

4…….。
	专业监理工程师

	27
	临时中转水池及加压水泵、消防用水应急阀门设置
	1.高度超过100m的在建工程，应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积是否少于10m3，上、下两个中转水池的高差不宜超过100m。
2.当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水量要求时，是否在施工现场设置临时贮水池。临时贮水池宜设置在便于消防车取水的部位，其有效容积是否小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量。
3.临时消防给水系统是否与施工现场生产、生活给水系统合并设置，但是否设置将生产、生活用水转为消防用水的应急阀门。应急阀门不应超过2个，且应设置在易于操作的场所，并应设置明显标识。

4…….。
	专业监理工程师

	28
	应急照明配置
	自备发电机房及变配电房、水泵房、无天然采光的作业场所及疏散通道、高度超过100m的在建工程的室内疏散通道、发生火灾时仍需坚持工作的其他场所是否配备临时应急照明。
	专业监理工程师

	29
	应急照明照度
	作业场所应急照明的照度是否不低于正常工作所需照度的90％，疏散通道的照度值是否不小于0.51x。
	专业监理工程师

	30
	可燃材料及易燃易爆危险品存放
	1.可燃材料及易燃易爆危险品是否按计划限量进场；
2.进场后，露天存放时，是否分类成垛堆放，垛高不应超过2m，单垛体积是否超过 50m3，垛与垛之间的最小间距是否小于2m，是否采用不燃或难燃材料覆盖；
3.易燃易爆危险品是否分类专库储存，库房内是否通风良好，并应设置严禁明火标志。
4…….。
	专业监理工程师

	31
	易燃气体作业
	室内使用油漆及其有机溶剂（如松香水、香蕉水、天那水、二甲苯、酒精等）、乙二胺、冷底子油等易挥发产生易燃气体的物资作业时，是否保持良好通风，作业场所是否严禁明火，是否避免产生静电。
	专业监理工程师

	32
	可燃、易燃建筑垃圾或余料清理
	施工产生的可燃、易燃建筑垃圾或余料，是否及时清理。
	专业监理工程师

	33
	用火管理
	1.施工现场用火是否符合下列规定：
（1）动火作业应办理动火许可证；动火许可证的签发人收到动火申请后，应前往现场查验并确认动火作业的防火措施落实后，再签发动火许可证；
（2）动火操作人员应具有相应资格；
（3）焊接、切割、烘烤或加热等动火作业前，应对作业现场的可燃物进行清理；作业现场及其附近无法移走的可燃物应采用不然材料对其覆盖或隔离；
（4）施工作业安排时，宜将动火作业安排在使用可燃建筑材料的施工作业前进行。确需在使用可燃建筑材料的施工作业之后进行动火作业时，应采取可靠的防火措施；
（5）裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业；
（6）焊接、切割、烘烤或加热等动火作业应配备灭火器材，并应设置动火监护人进行现场监护，每个动火作业点均应设置1个监护人；
（7）五级(含五级)以上风力时，应停止焊接、切割等室外动火作业；确需动火作业时，应采取可靠的挡风措施；
（8）动火作业后，应对现场进行检查，并应在确认无火灾危险后，动火操作人员再离开；
（9）具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火；
（10）施工现场不应采用明火取暖；
（11）厨房操作间炉灶使用完毕后，应将炉火熄灭，排油烟机及油烟管道应定期清理油垢。
	专业监理工程师

	34
	用电管理
	1.施工现场用电是否符合下列规定：
（1）施工现场供用电设施的设计、施工、运行和维护应符合现行国家标准有关规定；
（2）电气线路应具有相应的绝缘强度和机械强度，严禁使用绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路，严禁在电气线路上悬挂物品。破损、烧焦的插座、插头应及时更换；
（3）电气设备与可燃、易燃易爆危险品和腐蚀性物品应保持一定的安全距离；
（4）有爆炸和火灾危险的场所，应按危险场所等级选用相应的电气设备；
（5）配电屏上每个电气回路应设置漏电保护器、过载保护器，距配电屏2m范围内不应堆放可燃物，5m范围内不应设置可能产生较多易燃、易爆气体、粉尘的作业区；
（6）可燃材料库房不应使用高热灯具，易燃易爆危险品库房内应使用防爆灯具；
（7）普通灯具与易燃物的距离不宜小于300mm，聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物的距离不宜小于500mm；
（8）电气设备不应超负荷运行或带故障使用；
（9）严禁私自改装现场供用电设施；
（10）应定期对电气设备和线路的运行及维护情况进行检查；
（11）现场动力和照明线路是否分开设置；设置过载保护装置，电气线路采用明敷设时进行防护。
	专业监理工程师

	35
	用气管理
	1.施工现场用气是否符合下列规定：
（1）储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效；严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶，严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶；
（2）气瓶运输、存放、使用时，应符合下列规定：气瓶应保持直立状态，并采取防倾倒措施，乙炔瓶严禁横躺卧放。严禁碰撞、敲打、抛掷、滚动气瓶。气瓶应远离火源，与火源的距离不应小于10m，并应采取避免高温和防止曝晒的措施。燃气储装瓶罐应设置防静电装置。
（3）气瓶应分类储存，库房内应通风良好；空瓶和实瓶同库存放时，应分开放置，空瓶和实瓶的间距不应小于1.5m。
（4）气瓶使用时，应符合下列规定：使用前，应检查气瓶及气瓶附件的完好性，检查连接气路的气密性，并采取避免气体泄漏的措施，严禁使用已老化的橡皮气管。氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5m，气瓶与明火作业点的距离不应小于10m；冬季使用气瓶，气瓶的瓶阀、减压器等发生冻结时，严禁用火烘烤或用铁器敲击瓶阀，严禁猛拧减压器的调节螺丝；氧气瓶内剩余气体的压力不应小于0.1MPa；气瓶用后应及时归库。
	专业监理工程师

	36
	区域防火警示标识设置
	施工现场的重点防火部位或区域应设置防火警示标识。（指临时发电机房、变配电房、易燃易爆危险品存放库房和使用场所、可燃材料堆场及其加工场、宿舍等场所。）
	监理员

	37
	临时设施是否破坏
	施工期间，是否拆除临时消防设施及临时疏散设施。
	监理员

	38
	违规吸烟
	施工现场是否严禁吸烟，或在规定的吸烟点外吸烟。
	监理员

	39
	······
	······
	


四、重大安全风险管控清单
（参考模板1.0版）
	序号
	重大安全风险概述
	主要风险内容
	重大安全风险管控
	责任人

	4-1
	危大工程范围及辨识
	4-1-1
	危大工程和危大工程范围
	1、住房城乡建设部令第37号
2、川建行规（2018）3号
	监理机构

	
	
	4-1-2
	危大工程辨识
	审查项目危大工程清单
	总监理工程师

	
	
	4-1-3
	危大工程变更
	按川建行规（2018）3号文《危险性较大的分部分项工程变更记录表》执行
	专业监理工程师
总监理工程师

	4-2
	危大工程专项施工方案
	4-2-1
	专项施工方案编制
	1、总承包单位组织编制
2、危大工程实行分包的由相关专业分包单位编制
	监理机构

	
	
	4-2-2
	专项施工方案审核、盖章
	1、由施工单位技术负责人审核签字，加盖单位公章
2、危大工程实行分包的，由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章
	监理机构

	
	
	4-2-3
	专项施工方案监理审查盖章
	由总监理工程师审查、签字加盖总监理工程师执业资格注册章
	总监理工程师

	
	
	4-2-4
	超过一定规模的危大工程
	由总承包单位组织召开专家论证会，监理单位总监理工程师及专业监理工程师参会
	专业监理工程师
总监理工程师

	
	
	4-2-5
	论证结论修改后通过
	按川建行规（2018）3号文《专家组审查综合意见及修改完善情况审查表》
执行
	监理机构

	
	
	4-2-6
	论证结论不通过
	重新编制方案，重新组织论证
	监理机构

	4-3
	危大工程现场监理
	4-3-1
	危大工程公示牌及警示标志
	应在显著位置设置危大工程公示牌及安全警示标志，监理督办检查
	监理机构

	
	
	4-3-2
	专项施工方案交底
	监督施工单位方案编制审核人员向施工现场管理人员进行方案交底。按《危险性较大的分部分项工程交底记录（一）》执行
	监理机构

	
	
	4-3-3
	专项施工方案安全技术交底
	监督施工单位现场管理人员向作业人员进行安全技术交底共同签字确认。按《危险性较大的分部分项工程交底记录（二）》执行
	监理机构

	
	
	4-3-4
	监理安全技术交底
	监理工程师向施工单位现场管理人员和作业人员进行安全技术交底
	安全监理工程师

	
	
	4-3-5
	危大工程施工作业人员登记及项目负责人现场履职
	1、检查危大工程作业人员登记情况
2、检查施工单位项目负责人现场履职情况
	安全监理工程师

	
	
	4-3-6
	项目安全生产管理人员、技术负责人对危大工程的巡视
	检查督促落实项目安全生产管理人员和技术负责人对危大工程的巡视情况
	安全监理工程师

	
	
	4-3-7
	监理规划、监理实施细则
	针对危大工程制定监理规划、编制监理实施细则
	监理机构

	
	
	4-3-8
	危大工程专项巡视检查
	监理对危大工程进行专项巡视检查并做好巡视检查记录
	监理机构

	
	
	4-3-9
	危大工程旁站
	对危大工程施工全过程旁站监理，并做好旁站监理记录
	监理机构

	
	
	4-3-10
	施工单位未按照专项方案施工
	要求按专项方案整改
	监理机构

	
	
	4-3-11
	施工单位未按照专项方案施工，情况严重的
	要求暂停施工并报告建设单位
	总监理工程师

	
	
	4-3-12
	施工单位未按照专项方案施工，情况严重拒不整改或不停止施工
	及时报告建设单位和工程所在地住房城乡主管部门或建设工程安全生产监督机构
	总监理工程师

	
	
	4-3-13
	危大工程第三方监测
	第三方监测机构要具有相应的勘察资质，监测方案技术负责人审核签字盖公章，报送监理单位
	监理机构

	
	
	4-3-14
	危大工程验收
	对照专项方案和标准、规范，操作规程对参与危大工程进行验收。按《危险性危大的分部分项工程验收表》执行
	监理机构

	
	
	4-3-15
	建立危大工程档案
	建立危大工程安全管理档案，应将监理实施细则、专项方案审查、专项巡视检查、验收及整改等相关资料纳入档案管理
	监理机构

	
	······
	
	······
	······
	


— 57 —

