广元市城市建设项目附属绿地面积计算规定
（征求意见稿）
一、建设项目附属绿地的概念
附属绿地是附属于各类城市建设用地（除“绿地与广场用地”）的绿化用地。包括居住用地、公共管理与公共服务设施用地、商业服务业设施用地、工业用地、物流仓储用地、道路与交通设施用地、公共设施用地等用地中的绿地。
二、本规定适应范围
广元市市域范围内城市（镇）建设项目附属绿化面积计算。
三、广元市城市建设项目附属绿地面积计算具体标准
1.成片绿地（指种植乔灌花草的纯绿化地）面积计算。按闭合的外轮廓线面积计。
 2．行道树绿地面积计算。成排行道树计算绿地面积时，若行道树株距不超过7米，且胸径不小于10厘米，可按1.5米宽绿化带计算绿地面积；若行道树株距超过7米，按树池占地面积计算绿地面积；单株或零星的行道树按树池占地面积计算绿地面积。
3.绿地中除绿化植物以外的硬质景观（包括塑石、亭、榭、廊、花架、花坛等）以及水池、露天溪流等水景，均可全部纳入绿地面积计算；
4.生态停车场面积计算。停车场内植草砖铺装，且两个或两个一下车位栽有一株干径7厘米以上行道树，均按铺装总面积的20%计算绿化面积。
为鼓励地面林荫式停车场建设，在同时满足下列三项条件的前提下，不论其铺装材料类别，按最外围乔木围合面积计算绿化面积。
（1）选择浓荫乔木且胸径12厘米以上。
（2）种植池深度不小于1米。
（3）种植株行距均不大于6米。
5.硬质部分面积计算。广场、步道等所有硬质部分占地面积小于总面积30%时，可将硬质景观在内的全部面积计为绿地面积（纯绿化用地面积小于总面积70%时，只计算绿化部分的面积）。附属绿地内的各类运动场如网球场、羽毛球场、篮球场等，当占地面积小于绿化总面积的15%时，可计算为绿化面积。
6.屋顶绿化面积计算。高度在40米以下的建筑物屋顶绿化面积达屋顶面积的60%以上的，可按屋顶面积进行绿地面积折算；屋顶绿化面积不足60%的，按实际绿化面积进行绿地面积折算。屋顶绿化折算面积按覆土厚度与绿量综合核算：
（1）覆土厚度达到40-60厘米，且地被植物、花灌木配置合理的按20%折算绿地面积。
（2）覆土厚度达到60厘米以上且乔、灌、草、地被植物配置合理的按30%折算绿地面积。
7.树阵区域面积计算。同时满足胸径不小于10厘米的乔木、株距不大于5米、树池间有生物通道且树阵的面积不小于400平方米, 绿地面积按树阵外轮廓进行面积计算。不满足条件的树阵按照前面第2条进行计算绿地面积。
8.垂直绿化面积计算。分别按下列不同情况计：
（1）地下车库出入口上方，做成构架，周边配植爬藤植物，可以形成绿化景观的，按构架柱子（或墙壁）外围垂直投影面积计算绿化面积。
（2）边坡绿化面积计算：坡度在30度以下的，按斜坡表面面积计算绿地面积；坡度超过30度的，按投影面积计算绿地面积。
（3）建筑外墙体、柱体内设计固定种植容器且种植爬藤植物，可以形成绿化景观的，按每个种植池2平方米计算绿化面积。
（4）单层且高度小于3米的门卫房、棚房、库房等小型建筑，占地面积不超过25平方米，周边种植爬藤植物，可以形成绿化景观的，按相应建筑面积计算绿化面积。
9.架空层内绿化面积计算
建筑物底层为架空层且架空层内绿化覆土厚度不小于0.6米时，其绿化起止界可从柱外缘或边梁外缘投影线起算，进深按架空层净高一倍计算，按实际绿化面积奖励绿地面积。（说明：底层架空层梁下最小净空不应小于2.4米，并至少保证两个方向通透，且绿化覆土厚度至少达到0.6米，否则，不享受本奖励绿地面积政策）。
10.地下构筑物屋顶绿化的绿地面积计算
地下构筑物屋顶绿化覆土厚度必须达到0.6米及以上。其中，对于地下构筑物顶板标高低于-0.6米（设定室外地坪标高为±０.0）的地下构筑物屋顶绿化按实际绿化面积计算；对于地下构筑物顶板标高介于-0.6米～1.5米的地下构筑物屋顶绿化按实际绿化面积的50%计算。 
四、不能纳入绿化面积统计的范围
1.按规范要求建设的室外纯硬地停车场，机动车道及大于2.7米的园路、步道。
2.各类运动场如网球场、羽毛球场、篮球场等，占地面积大于应建绿化面积的15%时。
3.临时摆放的盆栽植物。
4.各类地面建筑设施，如化粪池、散水坡、蓄水池等。
《广元市城市建设项目附属绿地面积计算规定》起 草 说 明
起草背景
建设设项目绿地率指标同项目容积率、建筑密度一样，是政府对项目建设宏观把控的重要指标之一。长期以来，国家没有出台专门的建设项目附属绿地面积计算标准，我市城市建设项目附属绿地面积计算也没有制定统一的规定，给城市规划管理、园林绿化管理等工作带来比较大的困扰。此外，国家园林城市创建工作中，相关制度的完善，也是创园工作的一项重要内容。因此，尽快出台统一的《广元市城市建设项目附属绿地面积计算规定》非常必要。
二、
起草依据
（一）《中华人民共和国城市规划法》；
（二）《城市绿化条例》（国务院100号令）；
（三）《城市居住区规划设计规范》；
（四）《广元市城市园林绿化管理规定》；
（五）《广元市城市规划管理技术规定（2018）》
（六）参考《成都市城区建设项目配套绿地面积计算技术标准》（附后）
三、主要内容及特点
   在该项规定的起草中，有以下几个主要特点：
（一）基本沿袭近年来城市园林绿化主管部门绿地面积计算的惯用标准，尽可能体现技术标准的一致性；
（二）尽可能与国家住建部新的大政方针相吻合。如一是鼓励立体绿化（包括屋顶绿化、垂直绿化）的发展，对屋顶绿化给与了20%-30%的面积奖励。对垂直绿化也尝试适度给予一定的面积补偿；二是鼓励林荫停车场的建设，在面积计算上有所倾斜。
（三）明确了面积计算中的部分难点、疑点问题。如边坡绿化面积计算、架空层内绿化面积计算、地下构筑物屋顶绿化的绿地面积计算等都提出了明确的标准。
四、起草过程
    本规定自2018年启动起草以来，先后多次征求了局相关科处室、县区林业园林局、部分园林绿化企业意见与建议。对相关意见吸纳整理后，形成了现在的文本。
1

